DCD 240 N-XJ

54,0 Volt Akku-Rührwerk (bürstenlos) - Basisversion

- Drehmomentstarker 54,0 Volt Akku-Rührwerk in Basisversion

- Spürbar längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie

- Überdurchschnittlicher Langzeiteinsatz mit einer Akku-Ladung durch sehr hohe Leistungskapazität der neuen Flexvolt-Akkus

- Robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe verkraftet mühelos auch stärksten Belastungen infolge des sehr hohen Drehmoments

- Optimal abgestimmtes Drehzahl- / Drehmomentverhältnis für problemlose Rührarbeiten bei allen Konsistenzen

- Materialgerechter und sicherer Einsatz durch 5-stufige Drehzahlvorwahl

- Universelle M14-Aufnahme ermöglicht einfachen Wechsel bei allen gängigen Rührer

- Hohe Lebensdauer und problemloser Langzeiteinsatz durch speziell staubgeschütztes Gehäuse

- Robuste, großdimensionierte und zusätzlich gummierte Handgriffe im ergonomisch optimalen Neigungswinkel gewährleisten einen sicheren Halt und eine problemlose Handhabung auch bei schwersten Rührarbeiten

- Optimal für Dauereinsatz durch geringes Gewicht und perfekter Ergonomie

- Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine (z. B. nach Akku-Wechsel)

- Akku gegen Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und andere Materialien im verschließbaren Gehäuse sicher geschützt

- Einsetzbar mit allen 54,0 Volt Flexvolt XR-Akkus in jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang)

- Als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54,0 Volt XR-Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang

- 160 mm Rührer

- Montagewerkzeug

| Akku-Technologie | alle 54,0 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse |
| --- | --- |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 725 min-1 |
| Drehzahlstufen | 5 (mit 0 – 225 / 350 / 475 / 600 / 725 min-1) |
| Rühreraufnahme | M 14 |
| Max. Rührer-Durchmesser | 160 mm |
| Rührleistung pro Akku-Ladung (mit 162 Wh) | ca.12 Säcke á 25 kg Feinputz / Gipsputz |
| Gewicht (bei Einsatz eines 108 bzw. 162 Wh-Akkus) | 6,1 bzw. 6,3 kg |
| Schalldruckpegel (LPA) | 76,0 db(A) |
| Schallleistungspegel (LWA) | 87,0 db(A) |
| K-Wert (Schalldruck) | 3,0 db(A) |
| Vibrationen | < 2,5 m/s2 |
| K-Wert (Vibrationen) | 1,5 m/s2 |
| EAN-code | 5035048668412 |