|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Fluchttürverriegelung FTV 320 Elektrische Verriegelung für Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen nach dem Ruhestromprinzip. Gewährleistet eine sichere und sofortige Entriegelung der Tür, auch bei hoher Fallenvorlast. Mit integriertem Rückmeldekontakt zur Überwachung des Tür- und des Verriegelungszustands sowie Sabotageüberwachung. Hohe Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche. Universal einsetzbar: DIN rechts / links, waagrecht / senkrecht, Türblatt / Rahmen. Stulp an Verriegelungselement vormontiert, Schließblech als Gegenstück separat bestellbar. Betriebsspannung: 24 V DC, Stromaufnahme: 100 mA im verriegelten Zustand Stromaufnahme: 240 mA kurzzeitig bei Verriegelung Betriebstemperatur: -20 / +60 °C Eignungsnachweis: EltVTR Aufbruchfestigkeit: mind. 5.000 N Fallenvorlast: mind. 3.000 N Spaltmaß: 5 mm ± 2 mm Abmessungen: 15,2 x 138,8 x 37,7 mm (B x H x T) Hinweis: Die Fluchttürverriegelung wird zusätzlich zum vorhandenen Panikschloss montiert. Ausführung Stulp (B x H x T): ( ) Flachstulp 20 x 200 x 3 mm, rund ( ) Flachstulp 22 x 220 x 3 mm, eckig ( ) Flachstulp 24 x 200 x 3 mm, eckig ( ) Flachstulp 24 x 200 x 3 mm, rund ( ) Flachstulp 25 x 200 x 3 mm, eckig (Austausch für FTÖ 331) ( ) Flachstulp 28 x 200 x 3 mm, eckig ( ) Flachstulp 30 x 200 x 3 mm, eckig ( ) Winkelstulp 30 x 48 x 200 x 3 mm, eckig (Austausch für FTÖ 331) ( ) Stulp mit Fallenführung 35 x 200 x 3 mm, eckig (Austausch für FTÖ 331) Schließblech Fluchttürverriegelung FTV 320 Als Gegenstück zur Fluchttürverriegelung, aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Ausführung (B x H x T): ( ) Flachschließblech 20 x 110 x 3 mm, eckig ( ) Flachschließblech 20 x 110 x 3 mm, rund ( ) Flachschließblech 20 x 140 x 3 mm, rund ( ) Flachschließblech 22 x 220 x 3 mm, eckig ( ) Flachschließblech 24 x 110 x 3 mm, eckig ( ) Flachschließblech 24 x 110 x 3 mm, rund ( ) Flachschließblech 24 x 130 x 3 mm, eckig ( ) Flachschließblech 24 x 140 x 3 mm, eckig ( ) Flachschließblech 24 x 140 x 3 mm, rund ( ) Flachschließblech 28 x 130 x 3 mm, eckig ( ) Flachschließblech 28 x 140 x 3 mm, eckig ( ) Flachschließblech 30 x 140 x 3 mm, eckig ( ) Lappenschließblech kürzbar 20 x 140 x 3 mm, rund ( ) Lappenschließblech kürzbar 24 x 140 x 3 mm, eckig ( ) Lappenschließblech kürzbar 24 x 140 x 3 mm, rund ( ) Lappenschließblech verstellbar und kürzbar 20 x 140 x 4 mm, rund ( ) Lappenschließblech verstellbar und kürzbar 24 x 140 x 4 mm, eckig ( ) Lappenschließblech verstellbar und kürzbar 24 x 140 x 4 mm, rund Unterlage Schließblech Fluchttürverriegelung FTV 320 Zum Ausgleich von Spaltmaßen über 6 mm zwischen Stulp und Schließblech. Zwischen 6 – 9 mm eine Unterlage erforderlich. Zwischen 9 – 12 mm zwei Unterlagen erforderlich. Bei einem Spaltmaß ab 8 mm zwischen Stulp und Schließblech ist keine Ausfräsung für das Schließblech erforderlich. Die Kreuzfallen greifen in die Unterlagen, die unter dem Schließblech angebracht sind. Ausführung (B x H x T): ( ) Unterlage Schließblech 20 x 140 x 1 mm, eckig ( ) Unterlage Schließblech 24 x 140 x 1 mm, eckig ( ) Unterlage Schließblech 24 x 140 x 3 mm, eckig ( ) Unterlage Schließblech 28 x 140 x 1 mm, eckig ( ) Unterlage Schließblech 28 x 140 x 3 mm, eckig Optional zum Schließblech kann der Stulp unterlegt werden. ( ) Unterlage Stulp 24 x 200 x 1 mm, eckig ( ) Unterlage Stulp 24 x 200 x 3 mm, eckig |
| --- | --- |